中国船舶工业行业协会团体标准

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 船舶

编制说明

(征求意见稿）

二〇二四年六月

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 船舶

- 一、工作简况

（一）任务来源

本标准根据工信部高技术船舶科研项目《船舶制造业碳足迹核算方法及碳标识制度研究》的要求申请团体标准立项编制。

2024年5月30日，根据中国船舶工业行业协会《关于发布<温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 船舶>6项标准编制计划的通知》（船协[2024]93号），《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 船舶》团体标准正式立项，计划号：T/CANSI 162，项目周期为一年。

（二）主要参加单位和工作组成员及任务分工

《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 船舶》标准由船舶信息研究中心（中国船舶集团有限公司第七一四研究所）、广船国际有限公司、大连船舶重工集团有限公司、上海外高桥造船有限公司、江苏科技大学、中国船级社质量认证有限公司、中船动力（集团）有限公司共同编制。标准编制工作组主要由各单位的标准化研究人员和技术人员等组成。各单位的任务分工如下：

船舶信息研究中心（中国船舶集团有限公司第七一四研究所）——负责标准框架结构、主要技术内容的编写工作，以及标准管理、组织实施及标准报批等工作；

广船国际有限公司——负责基于主要技术内容的实践、补充，以及参考值确定等工作；

大连船舶重工集团有限公司——负责基于主要技术内容的实践、补充，以及参考值确定等工作；

上海外高桥造船有限公司——负责基于主要技术内容的实践、补充，以及参考值确定等工作；

中船动力（集团）有限公司——负责基于主要技术内容的实践、补充，以及参考值确定等工作；

江苏科技大学——负责提供技术资料，以及标准技术内容的把关；

中国船级社质量认证有限公司——负责提供技术资料，以及标准技术内容的把关。

（三）主要工作过程

（1）标准立项后，标准编制单位成立了标准编制组，进行了多次会议、沟通，收集了产品碳足迹方面的有关标准和技术资料。

（2）2024年4月，主编单位组织召开了标准编制启动会，讨论通过该标准编制方案；在此基础上，基于在广船国际有限公司、大连船舶重工集团有限公司、上海外高桥造船有限公司、中船动力（集团）有限公司进行的多次现场调研与多轮数据收集、校核、完善，收集了船舶产品碳足迹的基础数据和相关资料，编制了标准初稿。

（3）2024年6月中下旬，标准编制组内部经过多次技术沟通和交流，对标准初稿进行了反复修改和完善，形成了标准征求意见稿及其编制说明，并提交中国船舶工业行业协会标准化分会秘书处。

- 二、标准编制原则和主要内容说明

（一）标准编制原则

本标准充分考虑船舶生产的非连续、订单型、间歇性制造特点，结合船舶总装企业的计量水平差异与船舶制造过程的能源消耗特点，参考国内外产品碳足迹与碳排放核算相关标准，用于填补我国船舶产品碳足迹核算的技术空白，满足船舶产品碳足迹核算与报告需求。

（二）主要内容说明

1.系统边界

船舶产品碳足迹的系统边界原则上包括产品全生命周期的每个阶段，包含原料获取、生产制造、营运和报废。原料获取阶段核算范围包含原材料、配套设备的生产制造过程和运输过程产生的碳排放。生产制造阶段核算范围包含钢材到厂、钢材预处理、钢材切割、分段小组立、分段中组立、分段大组立、分段预舾装、分段喷涂、分段总组、空压站房、系泊试验、试航等工序产生的碳排放，具体包括各工序的电力碳排放、化石燃料燃烧碳排放、工质碳排放以及废弃物处理碳排放。营运阶段核算范围包含船舶营运过程中燃料燃烧、岸电使用、维修换新设备产生的碳排放，以及船载二氧化碳捕集系统在营运过程中捕集的碳排放。报废阶段核算范围是从最终用户丢弃或报废船舶产品开始，到产品做为废品回归自然或进入另一个产品的生命周期结束。

2.分配方法

在生产制造阶段，针对不同船舶总装企业的计量水平，采用适合的活动水平数据分配方法：

一是针对计量水平先进（具备三级计量或部分三级计量）的企业，采用基于分工序、分设备统计的活动水平数据精细化分配方法，公式如下：

式中：

j：单元过程，包含但不限于钢材加工工序、分段制造工序、涂装工序等；

i：活动水平数据类型，包含电力活动水平数据、化石燃料燃烧活动水平数据、工质活动水平数据；

k：用能设备类型，包含但不限于数控火焰切割机、等离子切割机等；

ADij：目标船工序j的活动水平数据；

Wjk：目标船工序j中用能设备k的加工量，包括但不限于切割长度、涂装面积等；

ηk：目标船工序j中用能设备k的加工效率，包含但不限于单位时间切割长度、单位时间涂装面积等；

Aij：目标船工序j中用能设备k的物质i的消耗速率，包含但不限于功率、单位时间丙烷消费量、单位时间二氧化碳直接排放量等。

以切割机为例，需要统计切割机的型号、数量、物量、运行效率和实际功率。在目标船建造过程的小组立工序中，切割米数为37500m，共采用2台GS/Z11型火焰切割机、2台OMNIM型等离子切割机、3台MY-11500型等离子切割机、3台TG-1000型激光切割机。根据生产记录，GS/Z11型火焰切割机共承担10000m，经实际测试，运行效率为每小时切割100米，实际功率为61.5kW，可计算出用电量为6150kWh。其他类型切割机以此类推。

二是针对计量水平较好（具备二级计量）的企业，采用基于各工序分配指标进行拆分的活动水平数据分配方法，公式如下：

式中：

j：单元过程，包含但不限于钢材加工工序、分段制造工序、涂装工序等；

i：活动水平数据类型，包含电力活动水平数据、化石燃料燃烧活动水平数据、工质活动水平数据；

ADij：目标船工序j的活动水平数据；

ADFij：目标船工序j制造期内全厂层面工序j的活动水平数据；

Dj：目标船工序j的分配指标，包含但不限于钢材加工量、分段制造完工量、涂装面积、实动工时等；

DFj：目标船工序j制造期内全厂层面的工序j的分配指标。

注：钢材加工工序的分配指标优先选择钢材加工量，分段制造工序的分配指标优先选择分段制造完工量，涂装工序的分配指标优先选择涂装面积。其他工序的分配指标优先选择可较准确量化加工量的物理关系参数，需提供所使用参数的基础及计算说明。如无法提供，分配指标可选择实动工时。

以涂装工序为例，需要统计目标船涂装作业月份的涂装面积、涂装车间总面积、涂装车间用电量。在目标船建造过程的涂装工序中，涂装作业为5月到8月，根据生产记录，得到目标船每月涂装面积分别为10000m2、12500m2、9800m2、8700m2，涂装车间每月涂装面积分别为15000m2、14900m2、15200m2、13000m2，用电量分别为67800kWh、67348kWh、68704kWh、58760kWh，由此可计算每月的目标船涂装用电量45200kWh、56500kWh、44296kWh、39324kWh，目标船涂装工序总用电量为185320kWh。

三是针对计量水平一般（具备一级计量或部分二级计量）的企业，采用基于工序层级碳排放因子的计算方法。该方法所需的工序层级碳排放因子参考值来源于广船国际有限公司、大连船舶重工集团有限公司、上海外高桥造船有限公司采用上述两种分配方法的计算结果，目前正在研究。

以涂装工序为例，目标船的涂装面积为41000m2，涂装工序碳排放因子参考值为3.5kgCO2/m2，可计算目标船涂装工序碳排放为143500kgCO2。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

本标准所规定的船舶产品碳足迹核算方法是在综合船舶生产特点、船舶总装企业计量水平、船舶制造能耗特点以及国内外产品碳足迹与碳排放核算相关标准的基础上加以确定的，经在广船国际有限公司、大连船舶重工集团有限公司、上海外高桥造船有限公司等船舶企业实际运行验证，方法有效，科学合理，具有可操作性。

- 四、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准没有采用国际标准和国外先进标准。

- 五、预期达到的社会效益等情况

本标准规定了船舶产品碳足迹核算方法，可填补船舶产品碳足迹标准空白，可帮助船舶建造企业准确核算和报告产品碳足迹，提高数据质量，同时为政府制定相关政策和监管提供坚实基础，将有力推动船舶制造业绿色低碳化转型，有助于船舶企业和行业更好地实现碳达峰和碳中和目标，并提升我国船舶产品的国际市场竞争力。

- 六、本标准与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与产品碳足迹、碳排放核算等相关规范和标准的要求协调一致。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准无重大分歧意见。

- 八、标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性标准。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规定了船舶产品碳足迹核算方法，是帮助船舶建造企业准确核算和报告产品碳足迹的重要指导性文件，建议尽快发布实施。

- 十、废止现行相关标准的建议

无。

- 十一、其他应予说明的事项

无

编制组

2024年6月